Задание 1. Обзор программных решений для беспроводных самоорганизующихся сетей

1.1. B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking)

Описание:
B.A.T.M.A.N. представляет собой протокол маршрутизации для Mesh-сетей, где каждый узел выполняет роль клиента и маршрутизатора. Его основная цель — децентрализованное построение оптимальных маршрутов между узлами.

Технические особенности:

- Поддержка динамического подключения и отключения узлов.

- Использует собственные маршруты вместо таблиц маршрутизации операционной системы.

- Работает на уровне канального взаимодействия (L2), что делает его независимым от IP-адресации.

Характерные черты:

- Автоматическая маршрутизация сохраняет связь даже при отключении промежуточных узлов.

- Активно применяется в локальных сообществах для беспроводного интернета, таких как Freifunk в Германии.

Платформы и установка:

- Работает на Linux.

- Может быть интегрирован в прошивки OpenWrt.

1.2. OLSR (Optimized Link State Routing Protocol)

Описание:
OLSR — это проактивный протокол маршрутизации для ад-хок сетей. Он регулярно обновляет информацию о состоянии соединений, поддерживая актуальность маршрутов.

Технические особенности:

- Для оптимизации передаёт только часть топологической информации, уменьшая нагрузку на сеть.

- Совместим с фиксированными и мобильными узлами.

Характерные черты:

- Эффективен в сетях с большим числом узлов благодаря минимальному объёму служебного трафика.

- Подходит для устройств с ограниченными ресурсами.

Платформы и установка:

- Доступен для Windows, Linux и macOS.

1.3. Serval Mesh

Описание:
Serval Mesh — это приложение для создания локальной Mesh-сети между устройствами без интернета. Оно позволяет обмениваться сообщениями, звонить и отправлять файлы через Wi-Fi.

Технические особенности:

- Использует технологию Wi-Fi Direct для построения локальной сети.

- Не требует центрального маршрутизатора или точки доступа.

- Обеспечивает шифрование для защиты данных.

Характерные черты:

- Простое в установке и использовании на мобильных устройствах.

- Полезно для связи в чрезвычайных ситуациях, например, в условиях стихийных бедствий.

Платформы и установка:

- Поддерживается на Android.

- Установка возможна через Google Play или с помощью APK-файлов.

1.4. Briar

Описание:
Briar — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для создания безопасных сетей через Bluetooth, Wi-Fi или интернет. Оно обеспечивает обмен сообщениями, передачу файлов и создание форумов без центральных серверов.

Характерные черты:

- Децентрализация: сообщения хранятся исключительно на устройствах пользователей.

- Шифрование: данные защищены с помощью сквозного шифрования.

- Работа без интернета: синхронизация возможна при установлении локальной связи.

Платформы и установка:

- Работает на Android.

- Установка доступна через Google Play или альтернативные источники.

Задание 2. Выбрать один из этих пакетов и установить у себя на телефоне,

попробовать связаться с соседями из группы.

Был использован Briar.

Задание 3. Выбрать один из этих пакетов и установить у себя на телефоне,

попробовать связаться с соседями из группы.

Обзор API для Интернета вещей на macOS

1. HomeKit (Apple)

Описание:
HomeKit — это API от Apple для работы с умными устройствами в экосистеме "умного дома". Используется для управления IoT-устройствами, таких как умные лампы, термостаты, замки и камеры, через приложение "Дом" на macOS, iOS и других устройствах Apple.

Особенности:

- Простая интеграция с macOS через Swift и Objective-C.

- Поддерживает автоматизацию и управление через Siri.

- Высокий уровень безопасности благодаря сквозному шифрованию и проверке устройств.

Пример сценария использования:
Разработка приложения для управления "умным домом", которое может включать/выключать свет или проверять состояние замка.

2. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Описание:
MQTT — это легковесный протокол обмена сообщениями, популярный в IoT. Позволяет macOS-приложениям подключаться к устройствам через брокеры MQTT для отправки и получения данных.

Особенности:

- Работает на macOS через библиотеки на Python, JavaScript (Node.js), Swift и других языках.

- Поддерживает сценарии реального времени, такие как мониторинг датчиков или управление устройствами.

- Энергоэффективный, подходит для работы с устройствами с ограниченными ресурсами.

Пример сценария использования:
Написание программы, которая собирает данные с датчиков температуры и отправляет уведомления, если показатели выходят за пределы нормы.

Библиотеки:

- Python: paho-mqtt

- Node.js: mqtt.js

3. AWS IoT Core

Описание:
AWS IoT Core — это облачный сервис, который позволяет подключать IoT-устройства к облаку для управления, сбора данных и аналитики. На macOS доступен через SDK для Python, Swift и JavaScript.

Особенности:

- Поддержка управления устройствами и обработки данных.

- Интеграция с другими сервисами AWS (например, Lambda, DynamoDB).

- Возможность масштабирования IoT-проектов.

Пример сценария использования:
Создание приложения для macOS, которое собирает данные с устройств, передает их в AWS IoT Core для анализа и отображает результат на панели управления.

4. Google Cloud IoT

Описание:
Google Cloud IoT предоставляет инструменты для подключения и управления устройствами IoT. На macOS вы можете использовать его через библиотеки Python, Node.js или Java.

Особенности:

- Поддержка устройств через MQTT и HTTP.

- Интеграция с BigQuery и другими сервисами Google для анализа данных.

- Высокая производительность и масштабируемость.

Пример сценария использования:
Мониторинг состояния умных устройств с возможностью анализа данных в режиме реального времени через Google BigQuery.

5. Bluetooth Low Energy (BLE)

Описание:
BLE — это технология, широко используемая в IoT для подключения устройств с низким энергопотреблением. На macOS можно взаимодействовать с BLE-устройствами через Core Bluetooth API.

Особенности:

- Поддерживает сканирование и подключение к BLE-устройствам.

- Позволяет управлять датчиками, маячками и другими BLE-устройствами.

- Полная интеграция в экосистему macOS через Swift и Objective-C.

Пример сценария использования:
Разработка macOS-приложения для сбора данных с фитнес-браслетов или медицинских устройств.

6. Node-RED

Описание:
Node-RED — это визуальная среда для разработки IoT-приложений, которая поддерживает macOS. Она позволяет создавать потоки данных и управлять устройствами через графический интерфейс.

Особенности:

- Простая настройка и разработка без глубоких знаний программирования.

- Поддерживает MQTT, HTTP, WebSocket и другие протоколы.

- Может использоваться для управления IoT-устройствами и обработки данных.

Пример сценария использования:
Создание визуального дашборда для управления IoT-устройствами в сети.

Задание 4. Попытаться инсталлировать один из API на своем рабочем месте

В качестве примера установим MQTT API.

В Python установим библиотеку Paho-MQTT командой: pip install paho-mqtt

Далее представлен простой код подключения к публичному MQTT-брокеру и отправки/получения сообщений для демонстрации работы API:

Результат выполнения: